1/ NOTIONS DE BASE

Si un incendie détruit tout, c’est parce qu’il se propage vite.

ECLOSION + PROPAGATION = DESTRUCTION

- Eviter la naissance du feu, c’est réduire, au maximum, les causes de l’incendie.

- Eviter la propagation, c’est limiter, au maximum, ses effets.

POUR ETEINDRE UN FEU, IL FAUT

| 1 ère minute | 1 verre d’eau |
| --- | --- |
| 2 ème minute | 1 seau d’eau |
| 3 ème minute | 1 tonne d’eau |

2/ NAISSANCE DU FEU

Les origines de feu sont les suivantes.

- Origines électriques			22%

- Installations de chauffage			22%

- Frottements de choses			20%

- Réactions chimiques			10%

- Chalumeaux, soudage			10%

- Fumeurs					  6%

- Causes diverses et inconnues		10%

2/ LES FUMEES ET LES GAZ

Ils présentent les dangers ci-dessous.

| LES FUMEES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELLES GENERENT | CONSEQUENCES | RISQUES |
| Température | Brûlures internes par inhalation des gaz chauds entre 600 et 1200° | Mort immédiate par brûlure des alvéoles pulmonaires |
| Opacité | Gène pour l’évacuation |  |
| Manque d’oxygène | 21% dans l’air, passe à moins de 6% lors d’un incendie | Mort par asphyxie en 5 à 8 minutes |

| LES GAZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| TYPE | CONSEQUENCES | RISQUES |
| Gaz anoxiant pur | Dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO²) | 20% dans l’air = narcose |
| Gaz toxiques | L’oxyde de carbone (CO) agit sur la fixation de l’oxygène dans le sang, mais, surtout, au niveau cérébral | Mort immédiate si 0,5%, ou plus, de CO dans l’air ambiant |
|  | L’acide cyanhydrique, produit de la combustion de nombreuses matières plastiques | Asphyxie |
|  | L’hydrogène sulfuré | Asphyxie |
| Gaz à effets corrosifs | Production d’ammoniac, chlore, etc | Voies respiratoires endommagées |

3/ QUE FAIRE

- DONNEZ L’ALERTE, en appuyant sur l’alarme incendie de votre palier (vitre à briser) en cas d’odeurs, de fumées suspectes ou d’incendie.

- ALERTEZ LES SECOURS au 112 ou 18 en précisant lieu, nature et importance du sinistre et s’il y a des victimes.

- UTILISEZ LES EXTINCTEURS.

- Si vous ne pouvez contenir le foyer ou si la fumée vous incommode : EVACUEZ.

4/ EXTINCTEUR : MODE D’EMPLOI

- Le dégager de son support et l’amener sur le lieu du sinistre.

- ARRACHER LA GOUPILLE.

- DONNER UN COUP SEC SUR LE LEVIER.

- VISER LA BASE DES FLAMMES.

- APPUYER SUR LE LEVIER.

- VIDER L’EXTINCTEUR.

5/ L’EVACUATION

- FERMEZ TOUTES LES PORTES ET FENETRES, mais ne les verrouillez pas.

- BAISSEZ-VOUS car l’air, respirable, est au ras du sol.

- N’UTILISEZ PAS L’ASCENCEUR.

- MANIFESTEZ VOTRE PRESENCE SI L’EVACUATION EST IMPOSSIBLE.

- Au rez-de-chaussée, brisez la vitre et stoppez la VMC (arrêt des gaines de ventilation).

- Une fois dehors, éloignez-vous, signalez les personnes manquantes aux pompiers.

C’EST, MAINTENANT, QUE VOUS DEVEZ SAVOIR OU SE TROUVE L’EXTINCTEUR LE PLUS PROCHE.

C’EST, MAINTENANT, QUE VOUS DEVEZ VERIFIER, SUR L’EXTINCTEUR, LES MANIPULATIONS, du chapitre 5, QUE VOUS DEVREZ EFFECTUER.

LE JOUR DU SINISTRE, LES SECONDES SONT PRECIEUSES.

LES EMPLACEMENTS D’EXTINCTEURS (poudre de 4kgs)

Ils sont placés dans LA GRANDE ARMOIRE A L’EXTREME DROITE sur le palier.

Ils ont été vérifiés en novembre 2006.

BATIMENT A

| ETAGE | EXTINCTEUR |
| --- | --- |
| Rez-de-chaussée |  |
| 1 |  |
| 2 | OUI |
| 3 |  |
| 4 | OUI |
| 5 |  |
| 6 | OUI |

BATIMENT B

| ETAGE | EXTINCTEUR |
| --- | --- |
| Rez-de-chaussée |  |
| 1 | OUI |
| 2 |  |
| 3 | OUI |
| 4 |  |
| 5 | OUI |
| 6 |  |

BATIMENT C

| ETAGE | EXTINCTEUR |
| --- | --- |
| Rez-de-chaussée |  |
| 1 | OUI |
| 2 |  |
| 3 | OUI |
| 4 |  |
| 5 | OUI |
| 6 |  |

BATIMENT D

| ETAGE | EXTINCTEUR |
| --- | --- |
| Rez-de-chaussée |  |
| 1 | OUI |
| 2 |  |
| 3 | OUI |
| 4 |  |
| 5 | OUI |